襄城县军张闸防汛应急预案

为保证岗常闸安全度汛，保障周边人民群众生命财产安全，特制定安全度汛专项方案。

- 一、工程概况

军张闸位于运粮河襄城县范湖乡军张村段，属于中型水闸，该闸为开敞式结构，共4孔，每孔净宽3.00m，闸孔总净宽16米，水闸最大过闸流量160m3/s，设计洪水标准10年一遇。设计蓄水位99.56m。该闸1979年9月建成并投入使用，至今已有四十多年，2008年军张闸被鉴定为四类病险水闸。

专家核査意见:水闸坑渗稳定不满足规范要求，闸墩浆砌石强度偏低。启闭机梁碳化、裂缝、漏筋、锈蚀现象严重，闸门损坏严重，启闭机设施严重老化，不能正常使用强度偏低。。鉴定为三类闸。

2014年3月除险加固完成，2017年5月竣工验收。

- 二、防汛指导方针

防汛工作要按照上级的统一部署，贯彻以“安全第一、常备不懈、预防为主、防抢结合、全力抢险”作为防汛度汛工作的指导方针，立足于防大洪、抗大涝，严格执行上级命令，坚持防汛度汛工作麻痹不得、马虎不得，侥幸不得，力克麻痹思想，立足防患未然，采取有效措施，稳健、扎实、有序、细致地开展岗常闸安全度汛工作。

- 三、防汛组织管理

坚持以乡主要领导为安全度汛第一责任人的防汛责任制，各级人员均切实担负起防汛度汛工作的责任，必须立足于“防大汛、抢大险”的思想。成立了乡防汛指挥机构，成立成立防汛抢险队，乡全体工作人员均为抢险队队员。

- 四、工程调度及要求

1.严格服从统一调度。

2.严格控制汛限水位，进入主汛期后水位严格控制在97.56米以下。

3.当上游来洪水流量大于120m3/s，应及时上报市县水利局，按照县水利局指示，及时开启闸门泄洪，达到洪水来泄平衡，泄洪时要控制上游水位日降速不得超过1.5米。

4.要求闸上、下游各200米以内堤防不决口，保证工程完整,机电设施、启闭设施运行安全可靠。

5.进入汛期后军张闸由县水利局统一调度。

- 五、应急保障措施

- （一）加强工程管理，落实分级管理责任制、岗位责任制。

- （二）值班人员实行24小时制度，时刻关注当地的汛情、雨情预报，发现汛情及时向县防办及有关部门汇报。

- （三）与当地供电部门及时沟通，对供电线路进行汛前排查，当遇突发事件致使供电中断，积极协调当地供电部门及时抢修，确保汛期用电安全。

- 六、应急响应

（一）一旦发现洪灾险情，值班人员应立即通知当地政府，并以最快方式报告防汛领导小组组长，领导小组组长接到汛情后立即报告管理部门，并立即组织抢险人员进行抢险。

（二）领导小组成员按责任分工立即赶往抢险现场，并有序的组织实施现场抢险工作，组织技术人员对现场情况进行分析，并采取措施疏散下游居民安全撤离。必要时向下游政府通报险情。

（三）当发生严重意外灾害事故时，领导小组应立即与当地防指联系，通报水位及来洪流量。同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内，努力将损失或不利因素降至最小程度。

（四）当发生一般意外灾害事故时，按应急措施进行抢险救灾，及时撤离重要物资，控制和防止事件扩大，努力将损失或不利因素降至最小程度。

（五）当岗常闸在启闭闸门时突然停电，及时组织机电人员开启备用发电机，向启闭机房及时送电，使闸门能够安全启闭，下泄洪水，确保水闸工程安全运行。

- 七、灾后建设

领导小组在洪水过后，及时组织人员对水毁工程进行抢修，以应对下次洪水，确保工程安全运行及两岸居民生命财产安全。